| Motor 1.1 golf MK1 |  |
| --- | --- |
| TIP MOTORA | 1100 cm3, četverocilindrični redni motor, vodom hlađen, smješten naprijed i nagnut za 15o, ugrađen poprečno u odnosu na srednju liniju vozila |
| RAZVOD VENTILA | Bregasta osovina u glavi motora, pogon preko zupčastog kaiša. Bregasta osovina radi na klackalici koja razvodi ventile. Pumpa za vodu dobija pogon preko kaiša razvoda |
| RADNA ZAPREMINA | 1096 cm3 |
| PREČNIK CILINDRA | 69,5 mm |
| HOD KLIPA | 72 mm |
| STEPEN KOMPRESIJE | 8,0:1 |
| SNAGA MOTORA | 36,76 Kw pri 6000 rpm |
| MAX. OBRTNI MOMENT | 177,5 Nm pri 3000 rpm |
| RED PALJENJA | 1-3-4-2 |
| ZAZOR VENTILA PRI TOPLOM MOTORU | Usisni 0,20 mm Izduvni 0,30 mm |
| ZAZOR VENTILA PRI HLADNOM MOTORU(posle opravke) | Ne vrši se hladno podešavanje |
| Prečnik pečurke ventila | Usisni 31,60 mm Izduvni 28,10 mm |
| Dužina ventila | Usisni 104 mm Izduvni 104 mm |
| Prečnik stabla ventila | Usisni 7,97 Izduvni 7,95 |
| Ugao sjedišta ventila | 450 |
| Prečnik sjedišta ventila | Usisni 30 mm Izduvni 26.50 mm |
| Čirina sjedišta ventila | Usisni 2 mm Izduvni 2.4 mm |
| Gornji ugao korekcije | 300 |
| Usisni ventil otvara | 20 prije GMT |
| Usisni ventil zatvara | 380 prije DMT |
| Usisni ventil otvara | 48.50 prije DMT |
| Izduvni ventil zatvara | 30 prije GMT |

KLIPOVI I KLIPNJAČE

| Prečnik klipa | Klasa 0:69.48 mm; Klasa I:69.49mm Klasa II:69.50mm |
| --- | --- |
| Mjesto za mjerenje prečnika klipa | 16mm od donje ivice plašta klipa u pravom uglu prema osovinici klipa |
| Max dozvoljena istrošenost klipa | 0.04 mm od odgovarajuće mjere |
| Radni zazor klipa | Normalan 0.03 mm. Granica istročenosti 0.007 mm |
| Najveća dozvoljena ratlika u težini klipa u motoru | 17g |
| Najveća dozvoljena razlika u težini klipnjača u motoru | 15g |
| Oznaka težina klipova marke Meyle | AB-najmanja, BC-srednja, CD najveća težina |
| Oznaka težina klipova marke KS | Klase sa oznakama + i - |
| Oznake na klipnjačama | Prva ugradnja 7 klasa Naknadna 2 klase |
| Broj karika-klipnih prstenova | 2 kompresione i jedna uljna |
| Debljina karika | Gornji 2 mm, srednja 2.5 mm, uljna 4.0 mm |
| Max. dozvoljeni zazor karika u klipu | 0.02-0.05 za sva tri prstena |
| Granica istrošenosti | 0.15 mm |
| Čeoni zazor prstenova, | Kompresioni 0.3-0.45 mm normalno Uljni 0.25-0.40, normalno 1.0 mm max za sva tri |
| Broj ležajeva radilice | 5 ležajeva, srednji ležaj sa rubovima |
| Vrsta ležajeva | Tankozidni ležajevi sa dvije polutke, polutke koje leže u bloku motora su sa rupicama za ulje, u poklopcima ležaja bez rupica. |
| Aksijalni zazor radilice | Granica istrošenosti 0.17 mm |
| Aksijalni zazor ležaja klipnjače | Normalno 0.05-0.31 Granica istrošenja 0.40 rnm |
| Maksimalni prečnik rukavca klipnjače | Normalni: 54.00 rnm I podmjera: 53.75 mm II podmjera: 53.50 mm III podmjera: 53,25 mm |
| Maksimalni prečnik rukavca klipnjače | Normalni: 46,00 mm I podmjera: 45.75 mm II podmjera: 45.50 mm III podmjera: 45.25 mm |
| NAPOMENA:Sve navedene vrijednosti za prečnike rukavaca. ležajeva radilice I klipnjača podliježu toleranciji od 0,04 - 0.06 rnm |  |
| PODMAZIVANJE MTORA |  |
| Pritisak ulja | Min 0.294 - 0.588 bara. Max 6.86 bara |
| Količina ulja u koritu motora | Bez prečistača 3.0 l. Sa prečistačem 3.5 l |
| Pumpa za ulje | Zupčasta uljna pumpa (unutrašnji zupčanik se okreće u spoljašnjem . Pogon dobija na kraju radilice motora |
| Prečistač ulja | Odbacuje se prilikom zamjene |

| UREĐAJ ZA PALJENJE |  |
| --- | --- |
| Tačka paljenja | 7.5° prije GMT |
| Ugao zatvaranja | Normalan :44-50° Granica istrošenja: 42-58° |
| Rastojan kontakta platinskih dugmadi | 0.3 - 0.4mm |
| Red paljenja | 1-3-4-2 |

| SVJEĆICE |  |
| --- | --- |
| Veličina navoja | 14.0 mm (M14) |
| Rastojanje elektroda | 0.6 - 0.8 mm |
| Tipovi svećeica | Bosch W 175 T 30 Beru 115/14/3 Champion N8y ili N7Y |
| Drugi tipovi svećica mogu se upotrijebiti ukoliko imaju odgovarajuću toplotnu vrijednost |  |
| Regulacija paljenja | Potpritiskorn i centrifugalnom silom (depresioni i centrifugalni regulator) |
| Podešavanje paljenja na praznom hodu (9OO-lOOOo/min) | 10° prije GMT |
| Bobina | Bosch KW 12V |

| NAPAJANJE GORIVOM | KARBURATOR |
| --- | --- |
| Tip | Solex 34 PICT-5 |
| Prečnik usmjerivča vazduha | 24.5 mm |
| Glavni sisak | X 120 |
| Sisak za korekciju vazduha | 145 z |
| Sisak praznog hoda (za gorivo) | 52.5 |
| Sisak praznog hoda (za vazduh) | 9O |
| Dodatni sisak za gorivo | 35 |
| Dodatni sisak za vazduh | 160 |
| Prečnik igle plovka | 1.5mm |
| Količina ubrizgavanja | 1.05 - 1.35cm3 |
| Broj obrtaja praznog hoda | 9OO- 1000 o/mm |

| MJENJAČ |  |
| --- | --- |
| Način gradnje | Menjač sa četiri stepena prenosa, svi prenosi napred sinhronizovani |
| Prenosni odnosi u menjaču | I stepen 3.454 II stepen 2.050 III stepen 1.348 IV stepen 0.964 Hod unazad 3.384 Redukcija u diferencijalu 4.571 |
| Količina ulja u mjenjaču | 1.251 |
| Vrsta ulja | SAE 80/SAE 80/90 |
| KARAKTERISTIKE U VOŽNJI |  |
| Maksimalna brzina | 140 km/h |
| Pri broju obrtaja motora | 5810 o/min |
| Ubrzanje od 0 -100 km/h | 16,5 s |
| Potrošnja goriva | 8 l/100 km (prema DIN-u) |
| Rastojanje točkova | 2400 mm |
| Razmak točkova. napred | 139Omm |
| Razmak točkova, pozadi | 1348 mm |
| Najniža slobodna tačka( opterećeno vozilo) | 125mm |
| Dužina | 3705 mm |
| Širina | 1610mm |
| Visina (neopterećeno) | 1410 mm |
| Masa | 750 kg |
| Ukupna masa | 1200 kg |
| Korisni teret | 450 kg |
| Opterećenje osovine, naprijed | 610 kg |
| Opterećenje osovine. nazad | 600 kg |

Momenti pritezanja pojedinih dijelova motora

104 Nm- 1kg, na kilo ključu

Podaci važe za 1.1, i 1.3 benzinske motore za golfa MK1 i MK2

Zavrtnji glave cilindra - 75 Nm (pošto je motor hladan, pritegnuti još sa 1/4 obrtaja) Poklopac glavnog ležaja - 65 Nm. Zavrtnji zamajca - 75 Nm (prije uvrtanja zavrtnjeva nanijetieti zaptivnu masu. Odstraniti mast ili ulje) Poklopac klipnjače 30 Nm Pumpa za vodu na motor 20 Nm Remenica radilice 80 Nm Uljna pumpa na motor 8 Nm Čep za ispuštanje ulja - 30 Nm Uljno korito motora na blok: a) zavrtnji sa unutrašnjom glavom - 80 Nm b) šestougaoni zavrtanj - 20 Nm Prečistač ulja - 20 Nm Karburator na nosač - 20 Nm Izduvna cijevev na glavu cilindra - 25 Nm Zupčanik bregaste osovine 80 Nm Poklopac cilindarske glave 8 Nm Prekidač pritiska ulja 10 Nm Svjećice 30 Nm Zaštita remenice - 9 Nm Menjač na motor - 55 Nm Ležaj motora na motor - 40 Nm Kvačilo na zamajac - 25 Nm Vješanje motora na motor -40 Nm Pogonska osovina na prirubnicu - 45 Nm Izduvna cijev na prigušivač - 21 Nm Kuglasti zavrtanj za klackalicu –70 Nm Prelivni ventil uljne pumpe - 25 Nm Međuploča na motor - 10 Nm Mjerač toplote za daljinski termometar - 7 Nm Pogonska osovina na menjač - 45 Nm Poklopac ležaja na mjenjaču - 25 Nm Zavrtanj pored menjača - 35 Nm čep za ispuštanje ulja - 25 Nm čep za nalivanje ulja - 25 Nm Prekidač svjetla za vožnju unazad - 20 Nm Zavrtnji prirubnice pogonske osovine - 25 Nm Poklopac mjenjača - 25 Nm POGONSKE OSOVINE Osovine na mjenjač – 45 Nm Navrtke pogonskih osovina 230 Nm Zavrtnji krstastog zgloba upravljača - 25 Nm Navrtke točka upravljača - 50 Nm Gornje pričvršćenje stuba upravljača - 20 Nm Kućište prekidača upravljačkog stuba - 10 Nm Kontranavrtka na sponama - 40 Nm Navrtke kuglastih zavrtnjeva - 30 Nm Upravljač na karoseriju - 30 Nm Navrtke na ekscentar zavrtnja za podešavanje nagiba točkova - 80 Nm PREDNJA OSOVINA Poprečni nosač na karoseriju - 70 Nm Montažne stezaljke (pozadi) na karoseriju - 45 Nm Popečni nosač na elastični oslonac - 30 Nm Sklop rukavca na elastični oslonac - 60 Nm Pogonske osovine na mjenjač - 45 Nm Navrtke pogonske osovine - 230 Nm Gornji ležaj elastičnog oslonca na klipnu polugu - 60 Nm Gornji ležaj elastičnog oslonca na karoseriju - 20 Nm Zglob spone na upravljačku polugu - 30 Nm ZADNJA OSOVINA Ležaj zadnje osovine na nosač osovine - 70 Nm Ležaj zadnje osovine na pod vozila - 45 Nm Amortizer, donji - 45 Nm Amortizer, gornji - 35 Nm Navrtka za amortizer - 20 Nm Noseća ploča kočnice na osovinu - 60 Nm KOČNICA Sedlo kočnice na elastični oslonac - 60 Nm Noseća ploča kočnice, zadnja - 60 Nm Glavni kočni cilindar 18-20 Nm Pojačavač dejstva kočenja - 13 Nm Kočni cjevovod na cilindar - 10 Nm Crijevo kočnice na sedlo kočnice - 12 Nm Cjevovod kočnice na kočioni cilindar na točku - 12 Nm

Produced by DANDYR